Gobs使用帮助手册

目录

1	Laucher启动界面	1

1.1 项目管理	1

1.2 启动模块	2

2	LMGR观测系统	2

2.1	工区管理	2

2.2	GOBS设备添加和投放	5

3	RNM节点管理	7

3.1  GOBS参数状态监控	7

3.2  FTP管理	9

4	DMC 数据管理和QC	9

4.1	QC Plot 显示Segy 数据文件	9

4.2 抽取Segy 道集文件	13

- Laucher启动界面

1.1 项目管理

- 新建工区

点击菜单File->New Project 选项和界面New Project 按钮弹出以下创建项目对话框，Project Name  输入项目名，Project Path 选择和输入项目保存的目录，点击Ok 按钮即创建工区。

项目创建后，可以在对应目录下看到项目文件夹，这里例如项目名为testpro，其文件夹下的文件如下：

Data 文件夹为项目下载GOBS数据默认的下载路径；

testpro.db 为该项目创建的数据库，保存每个工区投放的GOBS设备列表信息；

testpro.download 为项目GOBS数据下载记录；

testpro.gpro为项目信息文件，里面保存项目标识 和项目中的工区列表；

work为工作文件夹，存放抽取道集作业和log日志记录文件。

- 打开项目

如果想要打开的项目在历史记录里面，则可以从File->Recent Projects 选项或者主界面下方的Recent Projects 列表里面双击（或者右键Open）选择最近打开的项目打开；如果想要打开的项目不在最近工区记录里，点击主界面Open Project 按钮后，弹出文件对话框，从文件系统中选择 .gpro 项目文件打开。

1.2 启动模块

Gobs 包含三个模块：LineManager(LMGR) 观测系统模块、Remote Node Manager(RNM)节点管理模块和Data Manager & QC (DMC) 数据管理和质量控制模块。

启动模块需要先打开项目，打开项目后，模块会记录启动时的项目，使用模块时 ，模块操作相关的信息都记录保存在该项目文件下。可以从主界面选择模块对应的图标按钮点击启动（或者右键Run），也可以点击Module 菜单下模块对应的选项启动模块。

- LMGR观测系统

观测系统主要是根据SPS文件建立工区图，另外记录GOBS设备施工投放到接受点信息和状态。

  - 工区管理

- 创建工区

从sps文件读取工区炮检点信息系显示工区施工分布图，点击File->New Area 选项或者工具栏New Area 按钮弹出创建工区对话框创建工区。

Area Name 为工区名，Select SPS Files 分别选择R、S和X文件，点击Create按钮即可创建工区，创建工区后默认打开显示，可以在主界面图像区看到工区分布图（下图所示）。

- 打开工区

如果想直接打开已经建立的工区，点击File->Open Area选项或者工具栏Open Area 按钮，弹出工区列表对话框，选择想要打开工区打开。

- 关闭和删除工区

关闭当前工区，点击File->Close Current Area 或者工具栏Close Area 按钮关闭当前工区。

删除工区，点击File->Delete Area 选项或者工具栏Delete Area 按钮后，弹出工区列表，选中想要删除的工区，Ok 删除工区，如果删除的是当前工区，会先将工区关闭。

- 更新工区

更新当前打开的工区包括:

  - 更新工区GOBS设备信息，包括更新设备信息列表，更新图像显示，设备统计信息等，点击File->Refresh Current  Area或者工具栏按钮刷新；

  - 更新工区SPS文件，有两种模式：一种是替换原先的SPS文件，更新为新的SPS文件，这种模式需要选择输入新的R和S文件（X文件可选）；另外一种是合并SPS文件，即将新的SPS文件和原先的文件合并，以线为基本数据单位，如果新的文件存在某条线数据，则该条线信息更新为新的文件的数据，如果没有则保留原来的数据。另外更新炮点投放信息，保存在S文件最后一个字符（0和1表示是否放炮），所以这种模式只需要选择S文件更新即可。两种模式都是通过点击File->Update Current Area(SPS) 选项，弹出更新工区SPS对话框（如下图），选输入SPS文件更新工区。

替换SPS文件更新工区                      合并S文件，更新炮点信息

替换SPS文件是将原先的文件删除，替换为新选择的文件作为工区的SPS文件。合并SPS 文件-其实是S文件，将选择的S文件信息合并到原先文件中。合并后，更新后的炮点为标识为放过炮，下图中青色部分炮点即为更新放过炮。

  - GOBS设备添加和投放

- 添加GOBS设备

原始工区里面没有任何GOBS设备，需要添加后才能投放到接收站点上。点击Edit->Configure Deployments System 选项配置RFID射频设备扫描GOBS设备标签添加GOBS，或者手动添加GOBS设备。RFID 扫描和手动添加页面分别如下：

RFID扫描设备配置                          手动添加设备

RFID扫描输入设备IP地址和端口号，勾选connect 按钮即连接上设备后看，connect success 提示信息表示连接成功，另外工具栏右侧RFID通信状态 标记为绿色（断开为红色）则表示连接上。设备连接后，使用RFID扫描GOBS标签，即将GOBS设备添加到对应的工区。可以在Edit->RN Deployments 选项或者工具栏Show RN Deployments 按钮显示查看GOBS信息。

手动添加GOBS设备，在手动添加设备页面输入添加的设备编号，点击Add/Update 按钮添加或者更新设备，如果该工区存在此设备，则只是更新GOBS设备状态（Deployment投放、Pick Up 回收和Both 投放回收状态），如果没有此设备，则添加此设备的一条记录。设备信息都在RN Deployments 设备信息列表中显示查看。

添加设备后，RN Deployments 中记录设备名称和状态，但是此时GOBS没有关联到具体的接收站点，线号和站点号都为0，显示如下：

- 投放GOBS设备

投放GOBS设备是根据实际施工情况将GOBS设备与对应的接收站点关联。添加设备后，点击Edit->Assign RNs to Stations 选项弹出设备投放编辑对话框（如下图），Current Area 为编辑的工区，Update Device更新设备，当添加新的设备时，通过此按钮更新设备列表信息。Unassigded RNs 列表表示工区未投放的设备列表，其右侧为工区接收线和每条线对应的接收站点，选中左侧未投放的设备，点击右向箭头移动到右侧对应的接收站点中，并通过上下箭头调整到该条线中对应的站点。

GOBS设备投放编辑

设备投放到接收站点后，可以看到RN Deplyments 设备信息表中GOBS增加线号、站点号和坐标等信息。

另外图像显示站点设备的投放、回收和下载状态，使用对应颜色显示。如下图黄色接收点表示该接收点已经投放设备。

- RNM节点管理

RNM模块提供实时监控显示GOBS节点参数状态和Ftp下载数据的功能，下面分别介绍两种功能的使用。

3.1  GOBS参数状态监控

首先，需要建立需要监控的GOBS设备图像表，即设置查询和显示的设备IP地址范围。点击File->Set Search IP Scope 选项或者工具栏按钮弹出搜索IP设备对话框。输入需要监控的设备的IP地址范围，设置合适的最大通信等待时间，点击Search 搜索按钮搜索IP地址范围内的所有设备。设备列表中State 栏显示该设备的连接状态，N\A表示不可连接，Connected 表示设备连接上。

设备IP范围搜索对话框

搜索完成后，点击Init View 初始化图像显示按钮，所有设备参数状态图像化显示。

当前参数图例

设备信息统计信息

设备图像区

切换显示参数

图像右侧Display Filters点击按钮切换GOBS显示参数，Statistics 显示所有设备的统计信息。右侧中央图像区以分组的形式图形化显示所有设备，设备颜色表示当前参数的状态，状态代表的意义或者参数值范围可以在侧边栏Legend 图例框内看到颜色图例，每种颜色代表的参数范围可以在点击Edit->Limit选项设置。

参数刷新可以通过Edit->Start/Stop Update 选择按钮或者工具栏按钮来停止或启动。刷新时间间隔可以通过Edit->Update Status Interval 选项设置。

如果想要查看所有设备的参数信息，可以点击View->Show Status Report 或者工具栏按钮显示参数列表（如下图）。

GOBS设备参数表

3.2  FTP管理

GOBS FTP相关管理操作包括下载文件、清除设备内存、设置采样率以及刷新等。点击Edit->Node Ftp Manager 选项或者工具栏按钮弹出Ftp操作管理界面（如下图），

Ftp管理面板初始化时，会更新全部链接上的GOBS节点，查询节点Ftp服务器的文件信息列表，统计本地下载文件，计算GOBS容量和下载进度，读取显示采样率等。显示管理面板后可以点击Refresh 按钮再次刷新。

右侧按钮分别对应三种操作：Download Files下载文件、Clear Memory清除内存、Set Sample Frequency 设置采样率。执行前，先在左侧列表中勾选需要操作的GOBS设备，然后点击对应按钮执行。

以上操作除了下载文件，其他操作都是瞬时操作，不怎么耗费时间。下载操作进度可以在表中Download 一栏显示。下载数据保存目录在Data Path 输入框中设置，如果是按照时间段下载数据文件，下载对应时间段内的数据文件可以通过够勾选 Download By Period 按钮，然后在时间输入框中输入想要下载的时间范围，点击下载后就可以只下载该时间范围内数据文件了。

由于以上操作，包括Refresh 刷新都是在Ftp操作相关的对象实现，而Ftp负责操作对象属于单独的一个子线程中，故可以设置合适的最大工作节点数，即Max Work Togather Nodes 代表同时工作的线程数，使多个节点同时并行执行，提高效率，特别是下载时候很有用。

- DMC 数据管理和QC

  - QC Plot 显示Segy 数据文件

- 打开文件显示

根据GOBS抽取生成的Segy 数据文件特点，QC提供显示一分量和四分量数据两种方式。点击File->Open Seg-Y File 选项或者工具栏按钮，弹出打开文件对话框（如下图）。

打开Segy 文件对话框

点击One Component 或者Four Component 按钮切换显示一分量或者四分量。以显示四分量文件为例，选择文件后，会自动打开文件，获取卷头信息，包括采样率、采样间隔以及文件总的道数等（如打开面板所示）。点击面板上的Detail按钮，可以查看3200字节文本卷头和400个字节卷头，显示如下：

3200 字节文本卷头                        400字节卷头（BinaryHead）

得到总的道数后，显示道集划分根据Start Trace No 显示起始道和Max Traces Per Screen 每次显示多少道（一个文件）划分显示道集和每个道集范围。点击Ok 按钮后开始根据当前道集范围读取数据显示。显示效如下：

四分量共检波点道集数据显示

- 图像调节控制

图像参数调节，点击工具栏按钮或者Tools->Display Option 选项，显示图像参数调节面板，可以对当前图像参数控制。面板分为了调节图像和调节刻度相关的两页：

显示参数调节-图像                       显示参数调节-刻度

图像参数：

- Wiggle Mode 波形模式：WT，波形图；VA变面积图；WTVA 波形图和变面积图混合；

- VA Brush Polarity: 显示VA图时笔刷填充的方向，有正有负，或者正负同时填充；

- Interpolation Type 插值类型：有两种插值方法，Sinc 插值和Linear线性插值；

- Scale Scope 最大值计算范围：有两种模式：Global全局模式，表示根据全局最大值计算波幅度；Trace 表示每一道根据改道的最大值计算波幅度。

- Gain 增益；

- Trace Inc 道间距：调节显示道之间的增量间隔。

刻度参数：

- Label Setting 设置刻度名称: Horizontal Axes Label 设置水平刻度坐标名称，Vertival Axes Label 设置纵向刻度坐标名称；

- Display Setting 设置刻度标记间距：Horizontal Axes MinLength 水平刻度标识最小间距，

Vertical Axes MinLength 纵向刻度标记最小间隔，Show Horizontal GridLine 表示是否显示水平网格线；

- Display Scope 纵向显示时间范围：设置显示从Start Time 起始时间到 End Time 结束时间范围。、

- 道集切换和缩放

前面说到根据总的道数、显示起始道和每个道集最大道数划分道集，划分后初始化显示从起始道开始第一个道集，之后可以通过工具栏上一个道集和 下一个道集切换道集显示。通过点击按钮弹出道集输入对话框，输入想要显示的道集显示到特定的道集。

缩放通过工具栏放大和 恢复按钮实现。点击后在图像上拖动想要显示的图像范围释放即放大显示该范围，如果拖动范围过小，或者是点击一下则图像恢复原始大小。点击按钮图像也会恢复原始大小。

- 道头分析

想要查看某一道的道头信息，点击工具栏按钮，然后在图像上点击拾取想要查看的道，图像会标记该道，并且弹出对话框显示该道道头详细信息，如下图所示：

4.2 抽取Segy 道集文件

抽取道集分为两种抽取方式：共检波点道集和共炮道集两种格式文件抽取。点击File->Export Seg-Y Data 选项，显示抽取道集作业参数对话框，两种抽取方式作业参数面板如下：

抽取共检波点道集作业参数                  抽取共炮点道集作业参数

共检波点参数：

- Basic Paramter 基本参数： JobName 名称，点击Start Exporting 提交参数后，作业参数保存在项目work目录下以JobName 命名的作业文件中。Area 抽取数据使用的工区，

Origin Data Path 原始数据存放的目录，Output File Path 输出文件目录；

- Gather Info 抽取数据的道集信息：ShotLine File 炮线文件，点击 Select 按钮进行选择。Record Trace Len ，每一道的样点数。Sample Interval 采样点时间间距，单位：ms;

- Reciever Scope 处理的接收点范围：两个限定范围，Reciever Line接收线范围，Reciever Station 接收点限定范围；

点击提交后可以在项目work目录下看到作业参数文件。

共炮点数据实在共检波点数据文件基础上排序抽取的，其参数如下：

- Basic Parameter 基本参数：与共检波点参数类似，不过输入数据即RecvSegy Data Path 为共检波点数据的目录，里面存放共检波点数据文件；

- Shot Scope：抽取的炮点范围，Shot Line 为线号范围，Shot Station为炮点范围。

作业提交给ExportSegyProgram 程序运行，提交后可以查看该进程状态。在DMC 模块主界面DataManager 页可以看到作业列表，双击作业或者右键Show Log 可以查看作业运行的日志。日志可以通过Refresh 按钮手动刷新或者勾选Auto refresh 根据设置的刷新时间自动刷新。

另外通过右键Resubmit 可以再次提交作业。